Distributions	Values of d3 /d2

skewness  kurtosis

3	4	n = 2	3	4	5	8	10

0.00 	3.00	0.752	0.527	0.427	0.369	0.288	0.260

–.01	3.01	0.752	0.527	0.427	0.373	0.288	0.260
	0.00	3.33	0.768	0.542	0.444	0.388	0.309	0.278
	0.04	3.65	0.784	0.557	0.461	0.403	0.322	0.294

0.07	2.88	0.752	0.518	0.422	0.365	0.278	0.251
	0.11	3.67	0.763	0.557	0.461	0.403	0.322	0.294
	0.12	3.19	0.768	0.533	0.439	0.379	0.298	0.269

0.18	3.05	0.752	0.527	0.427	0.371	0.289	0.261
	0.19	3.74	0.784	0.557	0.461	0.407	0.323	0.297
	0.28	3.48	0.768	0.542	0.444	0.394	0.309	0.282

0.29	3.86	0.784	0.557	0.461	0.407	0.326	0.297
	0.34	3.36	0.768	0.536	0.439	0.384	0.303	0.274
	0.35	3.04	0.752	0.527	0.422	0.371	0.286	0.256

0.43	4.11	0.793	0.566	0.468	0.413	0.331	0.304
	0.48	3.38	0.768	0.536	0.439	0.381	0.300	0.272
	0.51	3.87	0.784	0.551	0.456	0.400	0.322	0.293

0.56	3.60	0.777	0.542	0.446	0.391	0.309	0.282
	0.64	4.63	0.800	0.572	0.475	0.424	0.343	0.315
	0.68	4.04	0.793	0.557	0.458	0.406	0.323	0.295

0.88	4.12	0.800	0.566	0.468	0.410	0.324	0.296
	0.92	5.13	0.809	0.585	0.485	0.432	0.350	0.322
	0.96	5.94	0.826	0.591	0.500	0.447	0.368	0.338

1.01	4.71	0.826	0.591	0.485	0.429	0.343	0.317
	1.09	5.12	0.826	0.595	0.492	0.440	0.355	0.327
	1.22	5.83	0.843	0.611	0.513	0.457	0.371	0.344

1.43	7.36	0.877	0.631	0.533	0.480	0.399	0.370
	1.59	10.81	0.877	0.646	0.544	0.493	0.410	0.384
	1.91	12.46	0.922	0.677	0.577	0.521	0.434	0.409

Average	.795	.565	.467	.412	.329	.301
		Std. Dev.	..043	.039	.038	.039	.039	.039
		Coeff. of Var.	.0540	.0694	.0823	.0951	.1181	.1306

Figure 3: Uncertainties in Scaling Factors for Range Chart Limits